Конструкция задней подвески состоит из полунезависимых колес, соединенных друг с другом с помощью скручивающейся балки. ВИД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ВАРИАНТ С ТОРМОЗНЫМИ ДИСКАМИ) 1. Балка 2. Амортизатор 3. Вилочный кронштейн верхней опоры амортизатора 4. Пружина 5. Тормозной диск ВИД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ВАРИАНТ С ТОРМОЗНЫМИ БАРАБАНАМИ) 1. Балка 2. Амортизатор 3. Вилочный кронштейн верхней опоры амортизатора 4. Пружина 5. Тормозной барабан Оптимизация скручивающейся балки и увеличение жесткости поперечины позволили добиться высокой прочности конструкции, несмотря на уменьшение общего веса. Специальное исполнение скручивающейся балки (различной толщины в зависимости от версии) позволило добиться оптимальной и обеспечивающей устойчивость жесткости без использования усиливающей балки. Вертикальное расположение амортизаторов с креплением к кузову в области колесной ниши позволяет обеспечить оптимальное погашение вибраций из-за небольших неровностей дорожного покрытия и улучшает шумоизоляцию салона. Избегать установки правой задней демпфирующей подушки вместо правой демпфирующей подушки и наоборот. Только правая демпфирующая подушка оснащена отверстием (1a) в указанном на рисунке месте.. Балка состоит из боковых рычагов подвески, выполненных из двух штампованных половин и приваренных сбоку к скручивающейся балке, и цилиндрической верхней законцовки на рычагах подвески. Соединительные втулки балки обеспечивают высокую гибкость подвески при продольных нагрузках, в то время как специальное исполнение демпфирующих подушек обеспечивает мгновенную динамическую реакцию в повороте. Втулки напрессованы усилием в 2400 кг под углом 25° на кронштейны. Угол установки задних пружин (1) был оптимизирован путем соединения плоских поверхностей нижнего опорного кольца пружин (2) и крепежной направляющей (2), приваренной к балке...